拟审批的环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河南强洁环保工程有限公司声屏障钢立柱及吸声板生产加工项目 | 南阳市社旗县产业集聚区纬三路与富民路交叉口东北角 | 河南强洁环保工程有限公司 | 河南洁呈工程咨询有限公司 | 总投资5000万元，利用厂区闲置3#生产车间东南侧，新增一条吸声板生产线，年产吸声板6万平方米；在现有1#声屏障生产车间内，在声屏障钢立柱焊接工序后增加磷化、水洗、喷塑及烘干工序。吸声板生产工艺流程:原料（石英砂/河沙、AB胶）-搅拌-模具组成-烘干固化-脱模-包装-成品。主要设备：辗轮式混砂机、抽胶机、固化烘干线以及钢立柱磷化槽、水洗槽、喷塑房、烘干线等。 | 废气污染防治措施： 本项目营运期废气主要为食堂油烟；声屏障车间的喷塑废气、烘干固化废气及天然气燃烧废气；吸声板车间的上料、搅拌废气、模具成型废气、烘干固化废气及天然气燃烧废气。 本次扩建新增劳动定员10人，用餐依托现有食堂，食堂油烟依托厂区原有静电油烟净化器处理后引至房顶排放。 声屏障车间的喷塑粉尘经设备自带滤芯+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，烘干固化有机废气经集气装置收集后经1套“UV光氧+两级活性炭吸附”装置处理后由1根15m排气筒（DA002）排放，天然气燃烧废气经低氮燃烧后同烘干固化废气一并由（DA002）排气筒排放。 吸声板车间的上料、搅拌有机废气、模具组成废气和烘干固化废气经集气装置分别收集后经1套“UV光氧+两级活性炭吸附”装置处理后由1根15m排气筒（DA003）排放，天然气燃烧废气经低氮燃烧处理后一并由（DA003）排气筒排放。 废水污染防治措施： 项目营运期钢立柱磷化后水洗废水回用于磷化工序，不外排；新增职工生活污水依托厂区原有化粪池（容积为10m3）处理后通过污水管网进入社旗县第二污水处理厂处理。 噪声污染防治措施： 项目噪声主要为生产设备产生的机械噪声。通过选用低噪声设备和采取基础减振、隔声等降噪措施使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。 固体废物废物污染防治措施： 项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾厂内收集后，定期清运至垃圾中转站。 一般固体废物主要为废滤芯、废布袋、除尘器收集粉尘、包装废料、边角料、不合格品、化粪池污泥。废塑粉滤芯、废布袋定期由厂家回收；除尘器收集粉尘定期清理后回用于喷塑工序；包装废料中废吨袋由厂家回收综合利用，废塑粉包装袋收集后外售；边角料、不合格品收集后回用于生产；化粪池污泥定期清掏。 危险废物主要为废胶包装桶、废槽渣、废润滑油、废活性炭、废UV灯管，分类收集后依托厂区原有危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质单位进行处置。 |