拟审批的建设项目环境影响报告表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社旗县绿水青山农业发展有限公司年产两万吨秸秆深加工生物质项目 | 南阳市社旗县下洼镇余庄村肖庄 | 社旗县绿水青山农业发展有限公司 | 河南正珩环保科技有限公司 | 项目总投资200万元，主要建设1栋标准化厂房、1栋办公楼以及配套的服务设施，占地面积6000m2，建设年产两万吨秸秆深加工生物质项目，主要产品为生物质颗粒燃料。项目生产工艺：花生壳、玉米秆、玉米芯、木材边角料---破碎---粉碎---中转仓---筛分---压制成型---包装---入库。生产设备主要有破碎机、粉碎机、筛分机、颗粒机、包装机等。 | 一、大气污染防治措施： 营运期主要为破碎工序、粉碎工序、筛分工序、中转仓进料/出料口、压制成型工序产生的粉尘。（1）破碎机、粉碎机、中转仓进料/出料口、筛分机、颗粒机之间全部采用密闭输送廊道进行物料输送；（2）筛分机和颗粒机均在车间内二次密闭，并在各自顶部设置集气罩；在破碎机进料口上方设置集气罩，在中转仓呼吸口处连接集气管道。 破碎、粉碎、筛分、中转、压制过程产生的粉尘废气采取密闭输送+车间内二次密闭+分散集气罩/集气管道的方式收集后，引至1套“旋风除尘器+覆膜袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒（DA001）排放。颗粒物排放浓度及排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》涉PM企业绩效引领性指标（颗粒物：10mg/m3）的要求。 二、废水污染防治措施： 该项目生产过程无生产废水产生。生活污水经化粪池（20m3）处理后用于周围农田施肥，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池（10m3）处理后回用，不外排。 三、噪声污染防治措施： 项目噪声主要为破碎机、粉碎机、颗粒机等设备产生的噪声。通过选用低噪设备，采取车间密闭隔声、基础减震等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 四、固体废物废物污染防治措施： 营运期生活垃圾厂内集中收集，定期清运至垃圾中转站。 一般固废：成型不合格产品收集后作为原料重新利用；除尘器收集灰定期清理后重新利用；袋式除尘器定期更换的废布袋、废包装袋收集后定期外售；化粪池污泥定期清掏，用于周边农田施肥；车辆冲洗沉淀池沉渣定期清掏后及时外售建材厂，不在厂区内暂存。 危险废物：主要为废润滑油、废液压油及油品包装桶，分类收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 五、环境风险防范： - 本项目涉及的危险物质主要为危废暂存间的废润滑油和废液压油，储存量均较小，且在危废暂存间标准化建设和管理的情况下，泄露发生环境事故的概率微小。本项目原料和产品均为易燃燃料，厂区内最大可信事故为原料或成品遇高温、明火引发火灾造成对区域大气环境、水环境的污染影响。因此要求严把原料进厂关，原料含水率要求不高于18%，夏季高温季节做好原料暂存间的通风对流，原料不大量囤积；厂区和车间内按消防要求配备消防预警装置、警示牌和灭火器；厂区建设1座50m3消防废水收集池（事故池），并在雨水排口处设置紧急切断阀门，一旦发生火灾事故，关闭该阀门，将消防废水引入事故池内，可避免事故废水直接经雨水排口排入厂外地表水。同时，还要加强日常管理和人员责任培训，制定应急预案，配备应急物资，定期演练，确保环境风险可控。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 社旗县地润农机有限责任公司年回收拆解300台报废农机建设项目 | 南阳市社旗县郝寨镇S330省道张南线年庄段路南 | 社旗县地润农机有限责任公司 | 河南联科生态环境有限公司 | 项目总投资100万元，利用现有农机仓库改造并新建厂房，项目占地面积2970m2，建设年回收拆解300台报废农机建设项目（拖拉机50台、小麦/水稻联合收割机130台、玉米联合收割机40台、花生收获机80台）。项目生产工艺：报废农机入厂-检查与登记-拆解前存储-预拆解-解体拆解-总成毁形-拆解后分类存储。生产设备主要有电动拆解工具、简易拆解工具、精拆平台、激光切割机、液压剪切机、气动真空抽油机、起重机等。 | 一、大气污染防治措施： 废气主要为切割过程的颗粒物、废油液抽取过程的挥发性有机废气、危险废物暂存过程产生的挥发性有机废气及破损铅蓄电池产生的硫酸雾。 切割废气由集气罩收集经1台覆膜袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值（15m排气筒排放限值要求3.5kg/h、120mg/m3）的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉PM企业排放浓度（10mg/m3）的要求。 废油液抽取过程中产生的有机废气经油液回收工序上方集气罩收集后，和危险废物暂存过程产生的有机废气、硫酸雾经暂存间负压集气系统收集引至1套“碱液喷淋塔+除雾器”处理后，共同通过1套“二级活性炭吸附装置”处理，然后经1根15m高排气筒（DA002）排放。硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求；有机废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）排放浓度限值的要求及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2024年修订版）中涉VOCs企业排放浓度的要求。 二、废水污染防治措施： 厂区实施雨污分流。初期雨水经初期雨水池收集，经隔油处理后用于厂区道路洒扫，不外排；后期雨水（15分钟后的雨水）经厂区雨水排放口排入东侧唐河支流。碱液喷淋塔用水循环使用，不外排，定期清理的含盐废碱液做为危废处理；生活污水经厂区化粪池（1座，10m3）处理后用于农田施肥，不外排。 三、噪声污染防治措施： 项目噪声主要为激光切割机、液压剪切机、风机运行产生的机械噪声。通过选用低噪设备，采取车间密闭隔声、基础减震等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））、4类（昼间70dB（A）、夜间60dB（A））要求。 四、固体废物废物污染防治措施： 项目营运期生活垃圾分类收集后清运至垃圾中转站。 一般固废：化粪池污泥定期清掏用于农田施肥，资源化利用。覆膜袋式除尘器粉尘收集后外售；除尘器覆膜布袋定期进行更换，收集后外售；拆解产生的废钢铁、废有色金属外售给钢铁厂冶炼，废塑料、废玻璃、废橡胶、废纤维皮革外售给废旧资源回收企业再利用。 危险废物：含油废抹布及手套、废活性炭、废石棉材料、废铅酸蓄电池、废机油滤清器、废电子电器件、废电容器、废油液和油泥、残余燃油及其他矿物油、废液压油、油泥、废油管、油箱、液罐、废柴油尾气颗粒物捕集器、废防冻液、含盐废碱液等危险废物采用专用容器收集、分类、分区存放，定期交有资质单位进行处置。 |

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 年产7000万平方米高档瓦楞纸箱生产项目 | 南阳市社旗县潘河街道富民路南段东侧101号（原南阳新大地陶瓷有限公司厂房） | 南阳栗禾纸业有限公司 | 明阳科技（河南）有限公司 | 总投资5000万元，租赁现有生产车间1座，建筑面积10000平方米。该项目年产7000万平方米高档瓦楞纸箱，其中印刷占比为20%约为1400万平方米。生产工艺：原纸--上胶复合--烘干--纵切、横切--印刷--模切--打捆--入库，主要生产设备：瓦楞纸生产线1条，印刷模切一体机6台，打捆机5台。 | 一、废气污染防治措施： 本项目营运期废气要为印刷工序和油墨调配产生的有机废气及模切工序产生的粉尘。 本项目印刷机整体进行二次密闭（6台印刷机整体位于密闭房间内），印刷废气采取顶部负压收集后与油墨调配储存间废气负压收集的废气一并通过风管引至一套“干式过滤器+两级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）”处理后排放。 模切工序产生的粉尘：纸板在模切过程会产生极少量的粉尘，在密闭车间内进行，无组织排放。 二、废水污染防治措施： 生活废水经化粪池（5m³）处理后经市政污水管网进入社旗县第二污水处理厂进行处理；印刷机清洗水收集后经污水处理系统（处理工艺：混合沉淀+PH调节+活性炭吸附，处理规模：5m³/d）处理后回用于调配工序，不外排；蒸汽冷凝水收集后经厂区管道排入市政污水管网进入社旗县第二污水处理厂处理。 三、噪声污染防治措施： 项目噪声主要为生产设备产生的机械噪声。通过选用低噪声设备和采取基础减振、隔声等降噪措施使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求。 四、固体废物废物污染防治措施： 项目营运期产生的固体废物主要为废纸边角料、废包装材料、生活垃圾、不合格品、废机油、废活性炭、废含油墨抹布、废水处理产生的沉渣和废空桶。 废纸边角料、不合格品和废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，集中外售；职工生活垃圾集中收集后清运至垃圾中转站；废水处理产生的沉渣、废活性炭、废机油、废含油墨抹布等危险废物采用专用容器密闭收集后暂存危废暂存间，定期交有危险废物资质的单位处理；废空桶采取加盖密闭存储于危废暂存间，委托有资质单位处理。 |